附件6-1

子课题编号: 2025B1111130002-03             密级:公开

广东省重点领域研发计划2024年度

“海洋科技”重大专项旗舰项目

（子课题）实施方案

| 项目名称： | 空海异构敏捷探测无人装备研发与示范应用 |
| --- | --- |
| 子课题名称： | 面向任务的异构无人航行器集群协同作业技术 |
| 子课题牵头单位(盖章)： | 南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海） |
| 子课题负责人(签字)： |  |
| 执行期限： | 2025年4月至2028年3月 |

二〇二五年

目  录

一、子课题概要	1

二、子课题主要研究工作	1

（一）关键科学问题	1

（二）主要研究内容	2

三、子课题实施关键节点与具体实施计划	3

（一）子课题整体思路	3

1.跨介质协同异构无人航行器集群通信系统设计	4

2.复杂环境异构无人航行器集群系统建模	16

3.异构无人航行器集群资源调度与路径自主规划	28

（二）子课题具体实施计划	38

1.子课题总体任务实施计划	38

2.年度经费安排	38

四、子课题组织管理机制	41

1.组织管理架构	41

2.组织管理体系	41

3.组织管理举措	43

五、子课题成果呈现形式及测试方法	44

# 一、子课题概要

异构无人航行器集群协同作业技术是整合不同类型（如空中无人机、水面舰艇和水下航行器）、不同功能的多台无人设备，通过协同控制与任务分配，共同完成复杂场景下的特定任务。此技术在我国海洋探测、海上风电场建设、海洋权益维护和边界巡逻等场景中有重要的应用价值。

高动态、不确定、资源受限的复杂作业环境（如恶劣海况）对系统稳定性提出极高要求，各类无人平台在机动性、通信能力、载荷功能等方面存在差异，难以实现统一控制和协调，跨域任务间存在时序约束、资源竞争等耦合关系，需考虑整体优化而非简单任务分配。空中无人机、水面舰艇和水下航行器跨域异构集群存在多源异构（能力异构、资源异构、环境特性异构等）与多维约束（通信范围约束、能量约束、时间窗口约束等）特性，异构无人航行器集群在协同作业过程中的规划与控制难题，制约行业发展。

针对跨域异构集群在协同规划与控制难题，开展智能自主规划与控制方法研究，突破跨域异构集群资源调度与分布式自主协商路径规划关键技术，最终实现匹配典型应用场景与高效协同作业需求的规划方案，并通过异构无人航行器实验平台进行测试，基于测试结果验证所提出的协同规划与控制方案有效性。

# 二、子课题主要研究工作

## （一）关键科学问题

多维约束下跨域异构集群自主调度与协同规划技术。异构多无人航行器系统存在多源异构（能力异构、资源异构、环境特性异构等）与多维约束（通信范围约束、能量约束、时间窗口约束等）特性。资源调度层方案需面向多样化并发任务目标、匹配异构能力/资源/环境特性，实现任务综合效能优的跨介质集群调度；路径规划层方案需适应动态资源调度策略与动 态外部环境，面向不同航行状态、能量状态的多航行器实现满足通信范围/能量/时间窗口约束的无碰集群路径规划。拟采用自组织集群资源调度与分布式自主协商路径规划技术，考虑节点交互关系与资源-任务匹配关系建立面向异构集群分布式资源特性模型，综合节点资源属性与基于资源虚化池获取的实时剩余资源/能量状态等，探究资源调度智能在线决策方案，最后基于节点间的动态运行关系及异构特性，建立集群多层次分布式协商架构，完成集群成员分布式快速自主路径规划，为实现面向多样化任务的异构 无人航行器高性能集群协同作业提供支撑

## （二）主要研究内容

开发匹配跨介质协同任务需求的航行器集群通信系统，构建涵盖空海复杂环境特性、时变拓扑与延迟通信网络的航行器集群系统模型，设计跨介质任务动态规划策略与协同控制方法，实现多航行器高效任务 规划与位-姿-形一致性控制。

主要研究内容如下：

（1）跨介质协同异构无人航行器集群通信系统设计。考虑近海监视、测绘和勘探典型任务场景下异构无人航行器通信范围、通信速率与通信时延需求，研究适 应不同介质场景下协同作业需求的集群通信系统设计方案，保障无人航行器空中协同、海面协同与海下 协同的通信交互，为实现高效集群协同作业提供高品质的通信网络支撑。

（2）复杂环境异构无人航行器集群系统建模。考虑空中、海面以及海下复杂力学环境与介质特性，综合空气动力学、入水冲击力学、流体升力学以及风浪/海流多源环境干扰，建立准确描述动力学与运动学特征的航行器单体模型与集群系统相对动力学模型。进一步的，建立准确描述网络特征的时变通信网络建模，并与动力学模型相结合，形成异构无人航行器集群系统模型。

（3）异构无人航行器集群资源调度与路径自主规划。针对能力/资源/环 境特性异构的无人航行器集群，建立集群系统分布式资源特性建模；进而考虑集群异构性、集群个体能力受限以及任务目标需求等多维约束，结合异构资源特性模型，研究异构集群资源动态自适应快速调度 方法，得到资源调度指令；最后考虑动态障碍环境、通信范围受限、以及时间能量等多维度约束，生成 动态环境下无碰撞时间/能量最优轨迹。

# 三、子课题实施关键节点与具体实施计划

## （一）子课题整体思路

本项目旨在攻克面向任务的异构无人航行器集群协同作业技术，针对跨域异构集群在协同规划与控制难题，首先开展跨介质协同异构无人航行器集群通信系统设计，实现在复杂作业环境高稳定通信需求；接着开展复杂环境异构无人航行器集群系统建模，构建复杂跨域异构无人航行器集群模型；接着开展智能自主规划与控制方法研究，突破跨域异构集群资源调度与分布式自主协商路径规划技术，实现匹配典型应用场景与高效协同作业需求的规划与控制方案；最后通过异构无人航行器实验平台进行测试，基于测试结果验证所提出的协同规划与控制方案有效性。如图2-1为本研究框图，共分为4个子研究内容，依次开展集群通信系统方案设计、集群系统建模、资源调度与路径规划以及协同控制4条内容的研究工作，得到综合性能优异的无人航行器集群任务规划与协同控制系统。

图3-1 子课题总体研究思路

- 跨介质协同异构无人航行器集群通信系统设计

该部分研究工作主要针对异构跨域无人航行器集群通信需求，开展跨介质协同异构无人航行器集群通信系统设计，实现在复杂作业环境下高稳定、高效率通信。

#### 1.1 总体技术路线

图3-2 跨介质异构无人航行器集群通信结构图

图3-3 跨介质异构无人航行器通信示意图

本系统的总体技术路线将遵循“异构网络融合与跨域中继网关”的核心思想。鉴于电磁波与声波在水-空界面存在不可逾越的物理传播障碍，本方案不寻求直接的跨介质通信，而是通过构建一个包含空中、水面、水下三个通信域的异构网络，并利用水面节点作为“网关”，实现信息的跨域无缝中继与交换。

具体技术路线将围绕以下三个核心层面展开：

（1）分域通信体制设计

针对不同介质的信道特性，设计专用的、性能最优的通信体制。

空/水面射频通信域：对于空中和水面节点（无人机、无人艇、浮标、船载中心），将构建一个基于软件无线电（SDR）技术的高速、移动自组网（MANET）。该网络将采用OFDM（正交频分复用）调制技术，以实现高数据吞吐量和强大的抗多径干扰能力，确保在高动态、视距通信条件下的网络鲁棒性与节点间的高效互联。

水下声学通信域： 对于水下节点（水下圆柱阵、水下合作信标），将构建一个基于单载波调制的、可靠的声学通信网络。该网络将深度融合先进的数字信号处理技术，通过定位通信一体化（利用dCv等高分辨率DOA估计算法引导波束形成）和自适应信道均衡（采用DFE等结构）等手段，克服水声信道带宽窄、时延大、多径效应严重的挑战，确保水下通信的可靠性。

（2）跨域通信网关构建

解决跨介质通信瓶颈的关键在于水面节点。船载指控中心与潜/浮标基阵节点将作为整个系统的核心跨域通信网关。这些水面节点将同时集成射频通信模块和水声通信模块，具备双域通信能力。其核心功能是执行协议转换与数据中继：当接收到来自空中节点的射频信号时，节点将其解调解码至网络层或应用层，再根据路由指令，通过水声通信模块重新编码调制后发送给水下节点；反之亦然。通过这种“接收-解析-转发”的网关机制，实现信息在电磁波与声波两种物理载体之间的无缝流转。

（3）统一网络与指控架构

为使整个异构网络作为一个有机整体协同工作，将设计一套统一的指挥控制与网络管理架构。船载指控中心将作为整个网络的最高管理节点和主用网关，而潜/浮标基阵节点则作为前沿部署的备用或扩展网关。该架构将采用集中式网络管理与分布式自主协同相结合的模式：船载中心负责全局任务规划、跨域路由策略制定和网络状态监控；而各子域网络（如空中MANET）则具备一定程度的自主运行和局部动态重构能力。最终，所有来自不同域的传感数据与状态信息都将汇聚至船载指控中心，由其完成多源信息融合与综合态势生成，为指挥员提供统一、透明的全局视图。

#### 1.2 具体实施方案

基于项目的总体实施方案，“跨介质协同异构无人航行器集群通信系统设计”将以不同通信终端为载体，分别对机载无线电通信终端、潜/浮标基阵节点、船载检测/通信系统、水下圆柱阵及水下合作信标的通信系统进行设计，以应对空中、水面、水下的多介质通信。

1.2.1 机载无线电通信终端

（1）机载无线通信系统功能及性能指标

机载无线电通信终端将作为整个跨介质协同通信系统的关键空基节点，其核心任务是为集群内的无人飞行器（UAV）及无人水面航行器（USV）提供稳定、可靠的空中与水面数据链。为此，本终端的设计目标是构建一个具备快速自愈和动态重构能力的移动自组网（MANET），以适应高动态、强对抗的复杂任务环境。

为实现高效的集群协同，终端将内置一套完善的网络组织与管理机制。该机制需负责新节点的动态接入、通信信道资源的统一分配与调度、以及整个网络拓扑的维护，从而确保在高动态环境下，网络依然能够有序、无碰撞地运行。该机制的具体实现形式，无论是采用指定节点作为网络协调中心的主从式（Master-Slave）架构，还是所有节点对等的分布式（Peer-to-Peer）架构，将作为后续详细设计的关键权衡点，以最优方式平衡网络的鲁棒性、收敛速度与通信效率。

为实现上述功能，终端的软件与协议栈将遵循分层设计思想，覆盖物理层、数据链路层和网络层。物理层（PHY）负责将上层数据进行编码、调制并生成最终的射频波形进行发射，以及完成射频信号的接收、解调和解码；数据链路层（MAC）负责建立可靠的点对点或点对多点链路，通过高效的媒体访问控制协议管理信道资源；网络层则负责自组网的建立、路由维持和数据的打包与转发。

根据系统在跨介质协同任务中的定位，本终端的核心设计指标要求如下：系统需工作在L波段，目标通信速率应达到Mbps量级。在典型信道条件下，端到端的通信丢包率不应高于1%。网络容量设计需支持至少12个节点的协同组网。在终端发射功率经功放放大至约28dBm时，需保证在1公里以上的视距范围内建立稳定通信。基于此距离下的自由空间链路损耗预算并预留足够的衰落余量，接收机的灵敏度指标要求优于-80dBm。

（2）无人机机载无线通信系统总体架构

为满足上述功能与性能要求，机载无线电通信终端将采用高度集成和模块化的软件无线电（SDR）架构进行设计。每个通信节点的核心硬件由射频信号转换模块、基带数字信号处理模块和数据处理与自组网控制模块三大功能模块组成。

1）射频信号转换模块：作为系统的模拟前端，负责在基带信号与射频信号之间进行高保真转换。

2）基带数字信号处理模块：作为物理层的核心，负责执行复杂的数字信号处理算法，如OFDM波形的生成与解调、信道编解码、同步与信道均衡等。

3）数据处理与自组网控制模块：作为系统的大脑，负责运行数据链路层及以上的协议栈，执行自组网协议，并管理整个节点的运行状态。

在具体的硬件实现上，通信节点将围绕一颗高性能异构计算芯片（SoC）搭建，该芯片需集成用于并行信号处理的FPGA（现场可编程门阵列）和用于复杂控制与协议处理的嵌入式ARM处理器。这种架构旨在充分利用FPGA在执行物理层算法上的高吞吐量和低延迟优势，以及ARM处理器在运行操作系统、处理复杂网络协议和进行系统管理上的灵活性。此外，系统还将包含一个精密的电源管理单元和一个高稳定度的时钟单元。

图 3-4无人机机载无线通信系统总体架构

1.2.2 潜/浮标基阵节点通信系统设计

（1）系统功能与性能指标

潜/浮标基阵节点将作为整个跨介质协同通信网络中的关键信息枢纽，承担连接空中、水面与水下各个单元的桥梁作用。其核心任务是作为海面的稳定通信中继站，为集群提供“空/水下互联通信”能力，同时执行原位海洋环境参数的监测与数据上报。

为确保在复杂多变的海洋环境中具备高可靠性，本节点将采用双模冗余通信机制。系统将集成两种不同特性的通信链路：一条是高速率数据链路（如5G/4G），用于在信道条件良好时传输大容量数据；另一条是高可靠信令链路（如北斗短报文），利用其广域覆盖和强抗干扰特性，确保在任何海况下，节点的遥测遥控（TT&C）指令和关键状态信息都能被可靠交换。

该节点将内置一套智能链路管理与切换策略。系统将实时监测各通信链路的信号质量和自身能耗状态，根据预设的任务优先级和数据类型，自主选择当前最优的通信链路进行数据收发，从而实现通信可靠性、实时性和经济性的最佳平衡。

图 3-5 浮标通信系统组成示意图

根据其在协同网络中的战略定位，本节点的核心设计指标要求如下：系统需具备全天候、全天时的工作能力，并支持长期无人值守的自主运行。其高速率数据链路应能提供Mbps量级的通信带宽；高可靠信令链路则需保证在极端天气条件下，仍能提供kbps量级的稳定连接。整个节点的功耗设计必须高度优化，以太阳能和内置大容量锂电池作为主要能源。

（2）系统总体架构

潜/浮标基阵节点的设计将严格遵循“高可靠、低功耗、长续航”的工程原则。其硬件核心将围绕一颗高性能、低功耗的嵌入式微控制器（MCU）构建，负责整个节点的任务调度、数据处理和通信管理。每个节点的核心硬件同样由三大功能模块组成：通信与射频模块、数据采集与处理模块和系统控制与链路管理模块。

1）通信与射频模块：作为节点对外信息交互的窗口，将高度集成上述两种通信模式的收发信机、射频前端和天线。

2）数据采集与处理模块：其核心是主控MCU，通过多种标准接口连接各类水文气象传感器，负责周期性地采集、解析和存储环境数据，并对需要中继的外部数据进行缓存管理。

3）系统控制与链路管理模块：其功能将由运行在主控MCU上的嵌入式软件实现。该模块不仅负责管理节点的能源系统、姿态感知和异常状态监测，更核心的是，将执行智能链路切换逻辑，动态地决策并控制通信模块选择最优链路工作。

1.2.3 船载监测/通信系统

（1）系统功能与性能指标

船载监测/通信系统是整个跨介质协同网络的指挥与控制中心，是人机交互的总接口。其核心任务是作为所有异构节点的主控站和数据汇聚中心，实现对整个集群的统一指挥、态势监控和跨域信息中转。

统一指挥与控制（C2）：系统需能向所有分系统节点（机载、浮标、水下阵、水下信标）下发任务指令、配置参数和控制命令，并接收各节点上报的状态信息、心跳包和告警。

多源数据融合与显示：系统需具备实时接收、处理、解析和存储来自不同节点的数据流的能力，包括但不限于：机载终端的视频/图像、浮标的环境监测数据、水下圆柱阵的声学探测数据等。所有信息需在一个统一的地理信息系统（GIS）平台上进行融合显示，形成直观的战场态势图。

跨域通信网关：作为网络的核心枢-跨域通信网关：作为网络的核心枢纽，系统必须承担射频（RF）与水声（Acoustic）两种通信域之间的网关功能。例如，将操作员对水下圆柱阵的指令从射频链路转发给浮标节点，再由浮标节点通过水声链路下达；反之亦然。

网络管理：系统将作为整个网络的最高管理者，负责监控所有节点的在线状态、链路质量和资源分配，并具备对网络拓扑进行人工干预的能力。

（2）系统总体结构

船载系统的架构将基于坚固、可靠的商用现成（COTS）硬件，采用模块化设计，确保其强大的处理能力和良好的可扩展性。

核心处理单元：将采用一台或多台高性能工业计算机或服务器，搭载多核x86处理器，运行主流操作系统（如Linux或Windows）。该单元负责运行整个系统的指挥控制软件、数据融合算法、数据库服务以及图形用户界面（GUI）。

射频通信接口模块：将集成一个与机载终端同源的软件无线电（SDR）收发信机（如Ettus USRP或同等性能的SDR模块）。该模块通过PCIe或高速以太网与核心处理单元连接，负责与空中的机载终端和水面的浮标节点进行高速率的OFDM数据通信。

水声通信接口模块：将集成一个与水下圆柱阵同源的水声通信调制解调器（Modem）。该模块通过以太网或串口与核心处理单元连接，负责与水下的圆柱阵和合作信标进行可靠的单载波水声通信。

人机交互与显示单元：由多个高分辨率大屏幕显示器、键盘、鼠标及其他专用控制设备组成，为操作员提供任务规划、态势监控和系统控制的统一界面。

该架构将指挥控制、数据处理与通信接口进行了解耦，通过标准化的硬件和软件接口，构建了一个功能强大、易于扩展和维护的中心指挥节点，能够有效地驾驭整个异构无人航行器集群。

1.2.4 水下圆柱阵通信系统设计

（1）系统功能与性能指标

水下圆柱阵是整个协同通信网络在水下环境的核心传感与通信单元，承担着对水下目标（如水下合作信标）进行高精度定位、跟踪以及建立可靠双向通信链路的关键任务。其设计目标是实现定位与通信的一体化，通过定位信息来增强通信性能。

本系统的核心功能是利用其圆柱状的阵列结构，实现对水下声源目标的三维被动定位。通过处理阵列中多个水听器接收到的信号时延差，系统需高精度地解算出目标的方位角和俯仰角（DOA/DOA Estimation）。同时，通过发射主动探测信号（如Chirp信号）并分析其回波，系统需能够利用相关时延估计法精确测量与目标的距离。

更进一步，本系统将采用定位引导的通信增强技术。在建立通信链路时，系统将首先利用其定位功能获取目标的精确方位。该方位信息将作为先验知识，用于对阵列接收到的多路通信信号进行精准的相位补偿和相干合并（分集合并），以形成显著的阵列增益，有效对抗水声信道衰落。

根据其在水下监测与通信中的核心作用，本节点的核心设计指标要求如下：系统需具备对水下目标的高精度被动测向能力，角度分辨率优于1°。通信方面，需在典型的水下多径信道中，建立起kbps量级的可靠单载波数字通信链路。为克服水声信道强烈的时变和多径效应，系统必须集成高效的自适应信道均衡能力。

（2）系统总体架构

水下圆柱阵的系统架构将是一个集成了精密模拟前端、高性能数字信号处理核心和高效功率发射单元的综合电子系统。其设计核心将围绕一个由FPGA和DSP（数字信号处理器）构成的异构计算平台，以满足水声信号处理对实时性和计算复杂度的双重严苛要求。

水声阵列与前端调理模块：由一个多阵元的圆柱状水听器基阵和多通道模拟前端电路组成，负责将微弱声学信号进行高质量的调理。

信号采集与处理模块：核心为FPGA+DSP平台。FPGA负责高速同步的模数转换（ADC）控制及数据缓存。DSP作为计算核心，将运行系统的关键算法，包括：

定位算法内核：实现基于Chirp信号的相关法测距，以及高分辨率的DOA估计算法（如dCv算法）。

通信处理内核：利用DOA结果进行等增益合并（EGC），并通过包含判决反馈均衡器（DFE）的自适应均衡模块补偿信道畸变。

信号发射模块：负责主动发声。在DSP中生成的数字波形，经由数模转换器（DAC）、D类功率放大器和阻抗匹配网络，驱动发射换能器将电信号转换为声信号。

图 3-6 单载波水声通信系统信号处理流程图

1.2.5 水下合作信标通信系统

（1）系统功能与性能指标

水下合作信标是部署在海底的固定声学基准点，其核心任务是作为一部高可靠、长续航的智能声学应答器（Transponder）。它在接收到来自水下圆柱阵或其它平台的声学询问信号后，能够以预定的方式进行应答，从而为其它节点提供精确的距离测量基准。

为满足长期无人值守部署的需求，本节点设计的首要原则是超低功耗。系统将采用“工作-休眠”的运行模式。在绝大部分时间里，节点将处于功耗极低的休眠状态，仅维持一个微功耗的“值班电路”进行外部信号侦听。只有在接收到特定的声学唤醒信号后，系统才会激活主处理单元和发射单元，完成一次应答任务。

为确保在多信标、多用户共存的环境中实现无差错识别，本节点将采用基于伪随机码（Pseudo-random Code）的扩频通信技术。每个信标将被分配一个唯一的地址码（ID Code），并使用该地址码对发射信号进行编码。接收端通过高精度的匹配滤波算法，能够在强噪声和多径干扰背景下，准确地识别出目标信标的应答信号。

根据其作为水下固定基准点的功能定位，本节点的核心设计指标要求如下：系统需具备极低的休眠功耗（<0.5W）和受控的工作功耗（<4W）。为保证长基线定位的精度，节点必须集成高精度时钟同步模块，确保长期守时误差小于1ms。其模拟接收前端需具备高增益（>80dB）和高选择性的滤波能力。数字信号处理部分则需具备在一次信号周期内完成匹配滤波运算并触发应答的实时处理能力。

（2）系统总体架构

水下合作信标的系统架构将是一个为实现极致低功耗和高可靠信号识别而优化的自容式电子系统。其硬件核心将采用“FPGA + 低功耗MCU”的异构双核架构，通过精巧的任务划分，实现性能与功耗的最佳平衡。

系统控制模块：由一颗超低功耗微控制器（MCU，如TI MSP430系列）担当。作为“值班电路”的核心，在系统休眠时维持运行，负责电源管理、模式控制、时间同步，并侦听外部的声学唤醒指令。

信号处理模块：由一片FPGA（如Xilinx Spartan-6系列）担当，专职负责计算密集型的实时信号处理任务。在接收通路上，执行高速匹配滤波运算；在发射通路上，生成编码后的PWM信号。

收发与模拟前端模块：包含一个收发合置的换能器、高增益放大滤波电路、时变增益控制（TVG）电路、高速ADC、D类功率放大器和发射驱动电路。

系统的工作流程将体现其精巧的设计：MCU在休眠状态下保持低功耗侦听。一旦侦测到唤醒信号，MCU立即上电并启动FPGA。FPGA对ADC采集的数据进行实时匹配滤波。当匹配到有效的询问信号后，FPGA立即生成对应的应答PWM波形，驱动发射模块发出应答声信号。任务完成后，MCU随即控制系统各部分下电，重新进入超低功耗的休眠状态。

### 2. 复杂环境异构无人航行器集群系统建模

#### 2.1总体技术方案

空中与水下航行器的异构性、跨介质环境的复杂性是建模的核心挑战，如图所示，针对复杂环境下异构无人航行器集群构建一种多层级建模方法。首先从个体层面分析单体航行器的动力学特性，包括环境干扰和介质差异的影响；其次扩展到集群层面，考虑异构节点间的交互和协同行为。通过整合动力学与通信模型，实现对集群系统的全面表征。

由于空中/水下多域环境差异大、动力学难以统一的特点，首先将建模任务分解为空中和水下两部分，进行针对性的扰动源识别和建模。针对空中飞行器，建模将涵盖基本空气动力学方程、随机大气扰动（如湍流和风切变）的统计模型，以及集群内节点间气动干扰的简化表示，以捕捉飞行稳定性影响。针对水下航行器，则聚焦于多域海流（如表面流和深层流）的矢量场描述、水动力学方程的建立，以及干扰源（如涡流和波浪）分析。该分析将采用分域建模策略，确保每个介质的模型独立可验证，同时为后续跨介质整合奠定基础。

在获得两种介质中的动力学模型后，重点开展跨介质动力学行为研究，聚焦于异构航行器在介质切换（如入水或出水）过程中的动态响应。建立无人航行器跨介质水/气耦合效应等效模型。将通过等效建模方法（如简化耦合方程或边界条件处理）描述水/气界面处的冲击力和流体交互效应，包括瞬态动力学变化和能量耗散。方案将引入多物理场耦合框架，考虑温度、密度和粘度差异对运动学的影响，同时评估跨介质操作的稳定性指标。该研究将采用层次化方法，从单体跨介质行为扩展到集群协同，确保模型能处理不确定性，如随机介质边界波动，从而为整体系统提供连续的动力学描述。

最后在整合阶段，将构建一个动态网络拓扑模型，捕捉时变通信链路的特性，如信号衰减、延迟和中断概率，受环境介质（如水下声学传播/空中电磁传播）影响。模型将采用图论框架描述节点连通性和异构协议兼容性，并通过状态空间表示实现与动力学模型的耦合，将通信约束融入集群相对动力学方程中。最终形成一个统一的异构集群系统模型，支持模拟任务分配和路径规划等多场景应用。

图 3-7 无人航行器集群系统建模总体架构

图3-8 无人航行器集群系统建模总体架构

#### 2.2具体实施方案

2.2.1 水空介质中航行动力力学建模与多源扰动分析

（1）风场建模与飞行器动力学建模

由于空中和水下介质的物理特性（如密度、粘度、流动机制）差异显著，无法统一建模，分别参考无人机（UAV）飞行动力学和水下航行器（AUV/ROV）动力学建模。针对海上巡检观测等任务需求，风、风切变、湍流等流体特性无法忽视，不能将飞行器置于标准静止大气中进行动力学建模研究。变化风场的特性一般与时间、地点等因素相关，风速的一般表达式可以写成：

（1）

其中是飞行器的位置矢量，风对时间的变化量可以写成：

（2）

上式中第一项表征固定地点上风速随时间的变化，第二项表征由于观测地点变化导致看到的风速随时间的变化。在三维风场中风场梯度的表达式可以写成：

（3）

因此风速变化的第二项可以写成：

（4）

叠加在平均风场上大气紊流是一种连续随机脉动，大气紊流对飞行器航行具有重要影响，但由于风场的基本参数是风叔，而大气紊流是随机过程，因此只能用频谱函数之类的统计方法描述大气紊流。Von Kaman模型是应用最广泛的一类大气紊流模型，在该模型中描述大气紊流的能量谱函数是：

（5）

其中是紊流强度，为紊流尺度，是空间频率，系数。纵向、横向、垂直方向上的紊流分量分别是：

（6）

其中分别是纵向、横向、垂直方向的紊流强度，分别是纵向、横向、垂直方向的流尺度。

微下冲气流是一种飞行器在起飞着陆阶段容易遇到的风切变形式。在进入未下冲气流时，飞行器首先进入逆风区然后进入顺风区，在整个过程中风梯度剧烈变换。该气流的风速工程简化模型可以表述为：

（7）

其中为微下冲气流的特征强度，和分别表示水平风速随水平距离的变化和垂直风速随水平距离的变化，为参考高度取值为300m。

给出描述风场变化的模型后，基于牛顿第二定律和转动定理可推导出无人机在合外力作用下的质心运动模型和在合外力矩作用下的姿态运动模型。为方便动力学建模分析，分别定义顶面惯性坐标系合飞行器机体坐标系。地面惯性系是描述飞行器位置和姿态的参考系，原地位于起飞点，x轴指向飞行方向，z轴垂直于地面，y轴与x轴和z轴构成右手系。机体坐标系则与飞行器固连，飞行中姿态运动学和动力学模型在该系中表示，机体坐标系原点位于无人机质心，x轴平行于机身构造极限并指向机头方向，z轴在飞行器的纵向对称面内垂直于x轴向上，y轴与其余两轴构成右手系。在飞行器姿态运动模型中采用欧拉角描述姿态，三个角度分别是偏航角、俯仰角和滚转角，旋转顺序是zyx，从地面系到机体坐标系的坐标变换矩阵是：

（8）

其中分别是基元旋转矩阵，即：

（9）

飞行器的质心运动可以在地面惯性系中由下述方程描述：

（10）

其中为飞行器质量，表示飞行器的速度矢量，合外力则用表示。合外力包括重力、空气阻力、升力，其中表示升力系数，表示在机体坐标系下第i个旋翼的旋转角速度。由于升力是在本体系下表示的，因此需要用旋转矩阵变换到地面中，于是飞行器的质心运动方程是：

（11）

飞行器本体系相对于惯性系的旋转角速度假定为，则姿态运动则可用欧拉角（转动顺序为zyx）表示为：

（12）

绕质心的转动则由转动定理给出，即：

（13）

其中是飞行器转动惯量。是合外力矩，包含阻力力矩、气动力矩、旋翼力矩，前两项力矩由风场模型给出，最后一项力矩则由飞行器结构设计给出。于是飞行器的转动方程是：

（14）

（2）海洋环境建模与航行器动力学建模

水下航行器在近海面航行时主要受到波浪的干扰，在海中航行时会受到海流的影响。因此，针对海洋环境进行建模，建立波浪和海流的数学模型对于推导出水下航行器的高精度动力学模型有重要意义。

海面的波浪是一种极不规则的随机波，当波浪从风中获得的能量与向外传播所耗散的能量达到相对平衡时，波浪达到稳定状态，波浪能量的统计特性基本不随时间变化。在工程上常用一种源自于大量实验数据统计分析的Pierson-Moscowitz谱(简称P-M谱)来近似描述稳态海浪的波谱密度

（15）

其中表示波浪角频率，是重力加速度，是海面上19.5m处的平均风速，若已知另一高度处的平均风速，则可用以下近似公式求得高度z处的平均风速：

（16）

在描述波浪等级时，常用义波高表示，其定义为：在记录到波浪的时间曲线上依次其3n个波高值，然后前n个大的波幅的平均值即为义波高。义波高与的关系如下：

（17）

因此P-M谱可以用表示为：

（18）

上述公式是ITTC单参数波谱，由于具有充分的观察资料，因此在工程实践中能很好地表示稳定的随机波浪谱。

海流是水下航行器在海中会面临的另一种扰动。海流的变化非常缓慢，一般认为是稳定的定常干扰。对于层流形式的海流可用抛物线函数来描述。对于雷诺数较大，以至于不能忽略湍流的影响时，在不同深度的海流速度可近似表示为：

（19）

其中为从海底算起的海水高度，，为海水表面倾斜度。当海流随时间做周期变化时，对于足够深的海水，不同深度处的海流速度可以表示为：

（20）

其中是海水表面流速，是海流角频率，k为海流波数。

在给出海流的模型后，接着推导水下航行器的动力学方程。水下航行器的质心和姿态运动由海流、二阶波浪力和推进系统共同引起。海流采用流轴描述，海流向量可表示为，通过基元旋转可将海流表示为惯性系下：

（21）

利用和空中飞行器建模相同的欧拉角转序，惯性系下的海流速度矢量可以在本体系中表示为：

（22）

采用相对运动原理将海流的作用考虑进去，定义相对速度为：

（23）

则水下航行器所受到的流体动力变成如下形式：

（24）

其中为附加流体的广义质量矩阵，为流体的科里奥利向心力矩阵，为阻尼矩阵，表示浮力与重力的和。

二阶波浪力在坐标轴方向产生的漂移力可以采用三个慢变的参数模拟，即：

（25）

其中表示高斯白噪声。将上述结果代入基于拉格朗日方法得到的六自由模型可得水下航行器考虑海流影响的动力学方程:

（26）

其中是航行器和附加流体的质量矩阵，为航行器的科里奥利向心力矩阵，表示航行器的推进力。

阶段目标：针对空中和水下介质的差异，建立航行器个体动力学模型，包括基本动力/力矩方程和多源扰动（如大气湍流、海流、风浪）的量化分析，确保模型准确表征复杂环境下的运动学特性，为后续跨介质和集群建模提供可靠的基础参数和框架，提高系统的环境适应性。

考核方式：提交一份阶段性技术报告，涵盖动力学模型方程、多源扰动分析结果和初步仿真验证。

（3）跨介质动力学建模与气/水耦合效应分析

跨介质飞行器在穿越海面时会同时受到空气和海水两种介质的影响，其中入水的冲击力、出水时黏附海水的惯性力是需要重点分析的内容。

在入水时，相较于飞行器重力、海水浮力，具有极大瞬态值特点的入水冲击力是主要考虑因素。在此阶段研究中以不可压缩流体的非定常势流理论作为入水冲击力的研究基础。假设表示冲击入水时形成的流场速度势函数，则其应当满足拉普拉斯方程：

（27）

对于理想流体，流体沿着物面流动，因此流场的物面边界条件可以表示为：

（28）

对于不可压缩流体非定常势流流场的压强分布为拉格朗日积分：

（29）

在自由液面，由此导出自由液面的边界条件。再结合海洋环境建模结果，给出流场的初始条件和边界条件，联立求解得到跨介质飞行器表面压力分布，入水冲击力就可以通过沿物面对压力分布积分得到。

航行器从入水到出水的过程中，海水会黏附在航行器表面造成出水时载荷跃变，因此需要计算此时的附加质量的非定常变化。假设物体运动产生的扰动速度势满足：

（30）

将速度势按分量展开有：

（31）

其中到是飞行器平移产生的速度势，到是飞行器旋转产生的速度势。分量的偏导数计算如下：

（32）

联立以上公式可以求解得到速度势，于是附加质量计算为：

（33）

在入水过和出水程中，航行器的运动仍然受到牛顿第二定律和转动定理的支配，合外力与合外力矩是动力学建模的重点。入水过程包含水面撞击、侵水浸没、直至完全浸入水中。水面撞击阶段的冲击力由前述内容建模计算，侵水浸没阶段的作用力/力矩则通过简化为理想流体作用力和黏性流体作用力两部分计算。由于浸水过程中航行器浸没体积不断变化，附加质量也不断变化，对于理想流体作用力/力矩，主要根据附加质量的变化计算。粘性流体作用力由于作用机制更复杂则采用基于CFD数值仿真的方法计算在不同速度、不同攻角下的作用力/力矩和升阻力系数。

阶段目标：基于前阶段特定介质下的动力学模型，研究航行器跨在跨介质切换过程中的动力学行为，建立耦合模型描述气/水界面处的冲击力、流体交互作用模型，确保模型能处理介质差异引起的非线性效应，支持异构系统的连续动力学表征。

考核方式：提交专题报告，包括耦合模型数学描述、效应分析和仿真案例；形成一篇高水平SCI/EI论文，聚焦跨介质耦合建模。

（4）跨介质集通信拓扑网络设计

在“复杂环境异构无人航行器集群系统建模”任务中，包含空中飞行器和水下航行器。由于水空介质不同，两部分通信模型存在显著差异。水下航行器集群包括无人潜航器、潜/浮标基阵节点、水下圆柱阵等组成，首先给出节点感知、通信、能耗模型、节点水声信道传输模型、然后基于图论建立网络拓扑模型。

一种简单的节点感知模型是布尔感知模型，在该模型中当目标点和节点半径小于感知半径时即可识别，因此感知概率为：

（34）

其中表示节点和目标点的欧式距离，表示节点的感知半径。布尔感知模型忽略了环境影响、探测信号衰减等问题，在此基础上概率感知模型将感知的不确定性以分段函数的形式表示：

（35）

其中，体现传感器感知的不确定范围，是节点的感知能力和信号强度随距离的衰减程度。在此基础上节点的通信模型与布尔感知模型类似，即小于通信半径时认为可完成通信。本项目中水下航行器与节点的信息传递假定为以声波为媒介，一条点对点的通信链路中传输信息产生的能耗可以表示为：

（36）

式中信息能被接收端接收的功率阈值，表示发射时间，是水声传输功率在信号频率一定时随传输距离d的衰减系数。节点水声信道传输模型中则主要对传播速率、传输时延、传播损耗、环境噪声、信噪比、传输成功率等因素进行建模。

本项目中采用有向图描述集群通信拓扑，有向图中边的方向表示集群中信息传输方向，是通信节点和航行器的集合，是有向图边的集合，表示向传输信息，是和的距离，是通信半径。表示有向图的邻接矩阵，其元素用取值0或者1区分是否向传输信息，约定，则：

（37）

表示有向图的可达矩阵，其元素用取值0或者1区分是否有一条到的信息传输路径，约定到自身是可达的，即。

阶段目标：设计时变通信拓扑网络，整合动力学与网络约束，形成完整的异构集群系统模型，支持任务导向的协同作业和资源优化。

考核方式：提交最终综合报告，包含集群模型集成、拓扑设计和性能评估；申请介质异构集群通信拓扑网络设计方法方向的发明专利；形成一篇高水平SCI/EI论文。

### 3.异构无人航行器集群资源调度与路径自主规划

#### 3.1 总体技术路线

本子课题以异构无人航行器集群的资源调度与路径自主规划为核心研究对象，计划遵循“建模—调度—规划—验证”的总体技术路线逐步实施。首先，在系统建模层面，针对不同类型无人航行器在平台性能、载荷能力、能源约束以及通信条件等方面的差异，建立统一的分布式资源特性模型，并将任务目标需求、环境特性和多维约束条件纳入其中，形成任务与资源之间的映射关系，为后续调度与规划奠定数据基础。在此基础上，开展面向异构性的资源快速调度研究，设计具有动态自适应能力的分布式调度方法，实现任务分解与资源分配的快速响应，生成可下发的资源调度指令。随后，将动态通信受限、障碍物分布、能量和时间约束等多因素引入路径规划，形成能够保证安全无碰撞、能量高效和任务完成度最优的航迹生成方法，最终通过集成验证环节对整体方案进行系统化评估，确保研究成果的完整性与可用性。

图 3-9研究方案图

围绕这一总体技术路线，研究内容可划分为若干相互衔接的任务单元。其一是异构集群资源特性建模单元，负责收集并抽象不同平台的性能参数、任务需求及环境约束，输出标准化的资源模型库；其二是分布式资源调度单元，以模型库为输入，依据任务目标生成动态调度指令，为航迹规划提供资源约束条件；其三是动态环境约束建模单元，将通信链路、障碍物、能量与时间限制转化为规划层可调用的约束信息；其四是自主航迹规划单元，在资源调度和环境约束的双重条件下，设计最优轨迹生成算法，输出多航行器的无碰撞航迹集；其五是系统仿真与评估单元，对调度与规划方法进行整体验证，并反馈性能指标。各单元之间形成顺序衔接与接口对接关系：建模单元为调度提供输入，调度结果转化为路径规划的资源条件，环境建模提供动态约束，路径规划生成的轨迹又成为系统验证的输入，从而形成完整的闭环研究路径。

图 3-10总体技术路线

#### 3.2 具体实施方案

3.2.1 资源建模方法

在异构无人航行器集群的资源调度与路径自主规划中，资源建模是核心环节。通过对任务需求、资源特性、以及多维约束条件的建模，为调度优化和路径规划提供理论基础。本部分将介绍基于任务需求（T）、资源特性（R）、约束条件（C）的资源建模方法，结合空间网格化技术（GeoSOT）来提高调度效率。

任务需求模型描述了任务执行过程中对资源的需求，包括时间、能耗、传感器能力等方面。通过建立任务需求矩阵，可以清晰地描述每个任务的需求。假设有个任务，每个任务对应以下需求：

（38）

其中，表示任务对第种资源的需求（如时间、能量等）；为资源种类的数量（如计算、能源、载荷、通信等）。

资源特性模型描述了每个无人航行器的资源能力。每个航行器的资源特性可以表示为一个资源向量，该向量包含航行器的计算能力、任务执行能力、通信能力等。

假设有个航行器，的资源向量可以表示为

（39）

其中，表示航行器在第种资源上的能力；为资源类型的数量。

而在多平台的任务调度与路径规划中，任务和资源会受到多种约束的影响，这些约束直接决定了任务是否能够按时、有效地完成。常见的约束包括时间窗约束、能量消耗约束、通信覆盖约束和路径避障约束。

任务通常需要在特定的时间窗内完成，确保任务按时执行。在异构航行器集群中，空中、海面和水下平台的时间要求可能不同，因此需要根据各平台的特点来安排任务的执行顺序，避免任务超时或冲突。

能量消耗是另一个关键约束。每个航行器的能源有限，执行任务时必须保证消耗的能量不超过电池容量，避免因能量不足导致任务中断。尤其是水下航行器，其能量消耗受到更严苛的限制。

通信约束确保任务在执行过程中能够有效共享信息。在多平台协作中，必须确保通信链路的带宽和时延能够满足任务的数据传输需求。对于不同平台，通信能力差异较大，需要在调度中考虑这些差异。

路径避障约束确保航行器在执行任务时避开障碍物和禁飞区，保障任务的安全性。在复杂环境下，航行器的避障能力受到障碍物和动态变化的影响，需要实时调整路径。

此外，航行器形态切换约束在异构无人航行器集群中尤为重要。由于航行器可在空中与海面形态之间进行切换，这种转换过程中存在能量消耗、机动性限制以及任务中断等问题。因此，在任务调度时，必须考虑到航行器形态切换所带来的约束，确保任务执行过程中航行器的形态变化不影响任务的持续性和效率。

为了确保任务调度和路径规划的可行性，必须在优化过程中综合考虑这些约束条件，确保任务高效、安全地完成。

3.2.2 任务调度方法

在本项目中，任务调度采用了基于管理域的分层竞拍调度方法。该方法首先将任务根据任务需求和执行环境分配到空+水面管理域或水下管理域。每个任务在发布时，系统会根据任务的执行要求（如时间窗、载荷需求、任务优先级等）以及平台的资源状况，决定任务最终属于哪个管理域。管理域之间的竞拍决定了任务是否由空中平台和水面平台协同执行，或完全由水下平台来完成。

一旦任务确定了所属的管理域，进入该管理域后的任务将进行进一步的竞拍，以便选择最合适的航行器平台来执行任务。这种竞拍过程不仅涉及平台间的资源匹配，还包括任务的优先级和时间窗匹配度的评估。不同于传统的竞拍模型，在本方法中，任务与平台的匹配还需要考虑平台的切换能力，即航行器是否能够在任务执行过程中从空中平台切换到水面平台，或者在水面平台和水下平台之间进行切换。

（1）管理域间竞拍

在管理域间竞拍过程中，任务首先根据其执行环境和任务特性（如是否需要跨越空中与水面，或是完全依赖水下平台）决定是否进入空+水面管理域还是水下管理域。任务的类型和执行环境决定了这一初步分配，任务发布时系统会自动评估任务需求，并根据这些需求将任务分配到相应的管理域。某些任务涉及空中侦察或水面监视，这类任务会被分配到空+水面管理域。相反，任务如果完全依赖于水下平台进行执行（如水下探测、深海勘探等），则会被分配到水下管理域。管理域间竞拍的目标是基于任务的执行环境和平台资源状况，确保任务能够得到适当的资源支持，并决定任务最终应由哪个管理域的资源来执行。

（2）管理域内竞拍

在每个管理域内，任务和平台的竞标通过竞标权重函来进行评估，竞标权重是由资源适配度、时间窗匹配度、任务优先级和构型切换能力组成的。资源适配度衡量任务和平台在资源上的匹配程度，而时间窗匹配度则考虑任务时间窗与平台可用时间窗的重叠情况。任务优先级反映任务的重要性，优先级高的任务会被优先分配。形态切换能力衡量平台从空中到水面或从水面到空中的切换效率，特别是在任务执行过程中，构型切换可能会影响任务的完成时间和能量消耗。

所有这些因素最终汇聚成一个竞标权重公式：

（40）

其中，为资源适配度，衡量任务和航行器的资源适配度；为时间窗匹配度，表示任务的时间窗和航行器的可用时间窗的匹配程度；为任务优先级；切换能力是衡量平台能否在任务执行过程中高效切换形态的一个关键因素；协调能力则是跨管理域任务调度时的平台协同能力；为调节系数，平衡资源适配度、时间窗匹配和任务优先级对竞标结果的影响。

（3）分层竞拍调度的实施步骤

首先，任务由异构系统任务管理单元发布，并根据任务的需求（如执行环境、时间窗、任务优先级等）将其分配到空+水面管理域或水下管理域。任务是否能执行，以及是否可以参与竞拍，将通过任务初始报告进行确认，如图2展示了分层竞拍调度的流程。如果任务不能执行，则不参与后续的竞拍流程。

一旦任务通过初步确认并发布，系统将根据任务的具体需求和平台的资源状况，决定任务的初步分配。此时，任务分配到空+水面管理域或水下管理域，并进入第一层域间竞拍。

在第一层域间竞拍中，任务与管理域进行竞拍，根据任务的要求与平台的适配度决定任务所属的管理域。竞标过程中，任务通过可报竞拍的域被送往对应的管理域。如果任务的资源需求和环境条件满足该管理域的要求，任务便进入该管理域继续调度，否则，任务会被分配到其他管理域进行进一步的调度。

如果任务已经满足所有要求并且竞标成功，系统会根据任务需求和平台资源进行优化，确保任务能够在最合适的管理域中执行。如果任务的时间窗和执行需求得到充分满足，系统将进入第二层域内竞拍阶段。

在第二层域内竞拍中，任务将在管理域内进行平台选择，由管理域的平台管理单元提供任务所需的资源配置。竞标时，任务会根据平台的资源适配度、形态切换能力、任务优先级和时间窗匹配度等因素进行评估。平台会根据这些因素计算竞标权重，选择最佳的航行器执行任务。如果任务能够成功匹配到相应的航行器，平台便会进入任务执行阶段。如果平台没有满足任务的资源需求，任务将重新竞标，选择另一个平台，直到任务执行需求得到满足。

图3-11 分层竞拍调度流程图

在任务执行过程中，如果任务的需求发生变化，或者平台的资源状况发生变化，系统会通过动态调整机制进行实时优化。例如，平台的能量不足时，任务会重新选择其他平台继续执行，确保任务能够高效完成。同时，系统根据执行过程中的反馈信息，不断优化任务分配策略，提高后续任务调度的效率。

3.2.3 路径规划方法

在本项目中，路径规划是确保异构无人航行器集群在复杂环境中高效完成任务的关键。由于项目中的航行器具有空中、海面和水下等异构平台，并且部分平台能够在空中和水面之间进行形态切换，路径规划不仅需要优化各个平台的独立路径，还要兼顾平台间的协作与切换。任务的路径规划目标是确保航行器能够在规定的时间窗内，以最小的能量消耗和最优的路径完成任务。为了实现这一目标，本项目采用了基于灰狼优化算法（GWO）的路径规划方法。

路径规划的目标主要包括以下几个方面。首先，通过优化路径，确保航行器从起点到终点的路径最短，减少时间消耗和能量消耗。其次，考虑平台的能量消耗，特别是在平台形态切换时优化能量使用。任务执行过程中，平台之间需要协作，因此路径规划不仅需要考虑单一平台的路径，还需确保不同平台之间的协同路径设计，避免冲突并确保任务顺利完成。最后，空中平台和水面平台的形态切换也需要进行优化，减少切换过程中带来的时间和能量消耗。

路径规划过程中面临多种约束条件，首先是时间窗约束，每个任务都必须在指定的时间窗内完成，因此路径规划必须确保任务能够按时到达目标地点。其次是能量消耗约束，每个平台的能量消耗不能超过其电池容量，特别是在水下平台和空中平台切换时，路径规划需要考虑平台的能量消耗，确保平台能够持续执行任务。另外，路径规划还需要避开环境中的障碍物，如海面或水下障碍物，确保航行器的安全。对于多平台协同任务，路径规划必须确保不同平台的路径不会发生冲突，并能够顺利完成任务。最后，平台形态切换的优化也是一项重要约束，尤其是空中平台与水面平台之间的切换。路径规划需要优化这种切换，减少形态切换带来的能量消耗和时间延迟。

本项目采用的核心路径规划算法是灰狼优化算。灰狼优化算法模拟灰狼在自然环境中的猎食行为，通过群体的合作与搜索，逐步逼近最优解。在路径规划中，灰狼的“猎物位置”表示路径的“位置解”，通过多次迭代寻找最短路径和最小能量消耗的解。GWO的优势在于其强大的全局搜索能力，能够有效避免局部最优解，特别适合解决路径规划中的多目标优化问题和复杂约束。

灰狼优化算法的目标函数是最小化总路径长度和总能量消耗。在GWO中，每个灰狼代表一个潜在的路径解，整个群体通过不断调整位置，逐步逼近最优路径。通过引入平台形态切换能力和任务优先级等因素，GWO能够优化路径规划，并确保任务能够高效、顺畅地执行。

路径规划不仅仅是单个平台的路径优化问题，还需要考虑多个平台之间的协同执行。任务执行过程中，空中平台和水面平台之间可能需要进行形态切换，水下平台也可能需要进行任务切换。在这种情况下，路径规划需要实现 动态调整，确保不同平台之间的路径协调与同步。跨平台协作的路径调整机制包括实时路径更新和任务依赖调整。当任务需求或平台资源发生变化时，系统会自动调整路径，确保任务能够继续顺利执行。

路径规划的实施步骤包括任务需求分析、路径规划初始化、路径优化、跨平台协同路径优化以及动态调整。首先，系统根据任务的执行需求，如优先级、时间窗和载荷要求，生成初步路径规划。然后，通过灰狼优化算法（GWO）对每个平台的路径进行全局优化，找到最短路径和最小能量消耗的路径解。接下来，系统会对多个平台之间的路径进行 全局优化，确保平台之间的协同作业。最后，在任务执行过程中，系统会通过实时反馈和动态调整机制，确保任务按照 最优路径执行。路径规划的综合优化模型结合了时间窗约束、能量消耗、任务协同需求和平台资源状况，通过灰狼优化算法实现了平台间的路径协同与优化。任务能够根据平台的资源状况和形态切换能力，动态调整路径，确保任务顺利完成。

通过灰狼优化算法（GWO）和动态路径调整机制，本项目能够在空中平台、海面平台和水下平台之间实现高效的路径规划，确保任务能够在复杂环境下顺利完成。每个平台的路径不仅考虑了最短路径和最小能量消耗，还考虑了平台间的协同作业、任务依赖性和形态切换能力。

## （二）子课题具体实施计划

### 1. 子课题总体任务实施计划

表3-1 课题总体任务实施计划

| 时间 | 主要内容 | 预期目标 |
| --- | --- | --- |
| 2025.04-2026.03 | 完成跨介质协同异构无人航行器集群通信系统设计，完成复杂环境异构无人航行器集群系统建模。 | 形成空中、水面、水下跨域异构无人航行器集群通信网络，构建复杂环境异构无人航行器集群系统模型。 |
| 2026.04-2027.03 | 完成跨介质集群动力学建模与通信拓扑网络设计，完成异构无人航行器集群资源调度与路径自主规划。 | 形成跨介质集群动力学模型与通信拓扑网络设计模型，形成异构无人航行器集群资源调度与路径自主规划方案。 |
| 2027.04-2028.03 | 通过异构无人航行器实验平台进行测试，验证跨介质协同异构无人航行器集群通信系统设计方案以及异构无人航行器集群资源调度与路径自主规划方案。 | 形成经过验证的跨介质协同异构无人航行器集群通信系统及异构无人航行器集群资源调度与路径自主规划方案。 |

- 年度经费安排

表3-2 课题年度经费安排

|  | 课题总经费 |  | 省级财政科技资金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出经费 | 经费额（万元） | 用途说明 | 经费额（万元） | 用途说明 |
| 1、直接费用 | 77.00 | 见文本 | 77.00 | 见文本 |
| (1)设备费 | 0 | / | 0 | / |
| (2)业务费 | 57.00 | / | 57.00 | / |
| (3)直接人力资源成本 | 20.00 | / | 20.00 | / |
| 2、间接费用 | 23.00 | 见文本 | 23.00 | 见文本 |
| (1)绩效支出 | 13.77 | / | 13.77 | / |
| (2)管理费用 | 9.23 | / | 9.23 | / |
| (3)其他间接成本 | 0 | / | 0 | / |
| 合计 | 100.00 | / | 100.00 | / |
| 财政经费拨付申请 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | / |
| 金额（万元） | 60 | 30 | 10 | / |
| 比例（%） | 60% | 30% | 10% |  |

具体经费编制和拟支出依据如下：

课题总经费100.00万元，其中省科技厅资金100.00万元，自筹资金 0.00万元。

项目经费预算由直接费用和间接费用组成，直接经费77.00万元，间接经费23.00万元。

（一）直接费用

1. 设备费

设备费共计0.00万元。

2. 业务费

业务费合计57.00万元，其中省科技厅资金57.00万元，自筹资金0.00万元。分项预算如下：

2.1 材料费：共计16.00万元，其中省科技厅资金16.00万元，自筹资金0.00万元。

省科技厅资金主要用于购置研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理、回收处理等。采购空中、水面、水下所用到的通信设备，如无线数传、无线图传、中继器、信号处理板卡、水声通信模块、导航定位模块等费用。

2.2 测试化验加工费：共计28.00万元，其中省科技厅资金28.00万元，自筹资金0.00万元

省科技厅资金主要用于项目研究过程中需支付给外单位或依托单位内部检测机构与本课题研究相关检验、测试、化验及加工等费用。

2.3 燃料动力费：共计0.00万元。

2.4 出版/文献/信息传播/知识产权事务费：共计4.00万元，其中省科技厅资金4.00万元，自筹资金0.00万元

省科技厅资金用于支付项目研究过程中所需出版费、资料费、报告打印费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

2.5 差旅费/会议费/国际合作与交流费：共计8.00万元，其中省科技厅资金8.00万元，自筹资金0.00万元

省科技厅资金用于支付参加国内外学术会议、项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流、业务培训等所发生的外埠差旅费、市内交通费用。

2.6 其他支出：共计0.00万元。

3. 直接人力资源成本

直接人力资源成本合计20.00万元，其中省科技厅资金20.00万元，自筹资金0.00万元。分项预算如下：

3.1 劳务费

劳务性费用共计17.00万元，其中省科技厅资金17.00万元，自筹资金0.00万元。

省科技厅资金用于支付项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生博士后、科研辅助人员以及外场试验临时聘用人员的费用。

3.2 专家咨询费

专家咨询费共计3.00万元，其中省科技厅资金3.00万元，自筹资金0.00万元，均用于课题研发过程中学术、产业专家相关咨询费用。

（二）间接费用

间接费用总计23.00万元，均为省科技厅资金。

1. 绩效支出合计13.77万元；

2. 管理费用支出合计9.23万元；

3. 其他间接成本合计0.00万元。

# 四、子课题组织管理机制

### 1. 组织管理架构

子课题《面向任务的异构无人航行器集群协同作业技术》作为总项目《空海异构敏捷探测无人装备研发与示范应用》重要组成部分，按照课题的形式独立运行，课题依托哈尔滨工业大学（深圳）开展。

组建课题工作小组，负责课题的管理及开展，设置课题负责人、财务负责人及其他研究人员。课题负责人依照项目申请书指标、周期、实施方案组织关键技术攻关及进行团队管理，负责落实课题组的工作安排、采购、管理及验收等工作；财务负责人主要负责预算编制、采购流程、日常财务报销及经费使用情况总结等工作；其他研究人员主要按照课题负责人的安排进行关键技术攻关。

### 2. 组织管理体系

本课题的承研单位——哈尔滨工业大学（深圳），一直秉承“规范”、“有序”、“可查”、“高效”的管理原则，在各项工作中始终贯彻“做事有依据、做事有流程、做事有记录、做事有节点”的管理理念，建立了一套非常完备的项目管理体系。

下面，分别从经费管理、档案管理、人员管理、安全管理等5个方面，详细阐述本预先研究项目的管理体系。

- 经费管理

1）经费管理的基本原则：

合理使用经费，做到经费管理规范化、制度化，确保经费安全使用。经费使用范围，必须符合哈尔滨工业大学（深圳）财务管理制度、以广东省科技厅的相关要求，按照项目批准的用途，专款专用。各层级的经费管理人员职责明确、监督有效，确保每一笔开支清晰可查、流程规范。坚持厉行节约的原则。

2）经费管理的具体方法：

    - 本课题的经费，由哈尔滨工业大学（深圳）财务处统一管理，课题负责人进行列支、审核、审批。

    - 每一笔经费开支，均应做好登记和存档。设备报账单、差旅费报销单、报账用发票、材料清单、合同等单据凭证，均需复印存档。存档材料按照项目分别装订，并按照保障的时间先后顺序，定期整理存档。

    - 财务负责人整理单据、填写报账单，课题负责人对经费开支进行审批，财务负责人将审批后的材料备份存档，到学校财务部门报账。

- 档案管理

对科研项目档案、研究成果档案、外协外购过程文件，进行分类管理。

对本项目的立项申请阶段、推进实施阶段和总结鉴定阶段的各种文档、PPT文件、设计方案、实验数据、实验报告、研究报告等原始资料，进行存档管理。

对论文、专著、专利、奖励等研究成果，进行统一整理和归档。

- 人员管理

加强项目组人员管理，增强团队成员的主人翁意识，提高工作效率和积极性，明确职责要求，确保科研工作的顺利展开。

对科研团队实施分级管理：第一级为课题负责人、哈尔滨工业大学（深圳）在编教师（含博士后）；第二级为聘用研究人员；第三级为博士/硕士研究生。采用树形结构，逐级管理项目团队所属人员。

定期召开工作例会，制定工作计划、总结前段工作，根据实际情况进行必要调整。

- 安全管理

本课题的实施地点，位于深圳市南山区深圳大学城哈工大园区，为了保证课题的顺利实施，拟制定专门的安全管理制度，覆盖人员安全、消防安全、实验安全、保密安全、财产安全等方面。坚持“安全第一”的理念，做到安全责任落实到人。

在项目团队，定期（半年一次）集中开展安全警示教育，使项目团队所有人员（包括教师、工程师、研究生、劳务聘用人员），都能熟知安全规范，严格遵守安全管理制度，以提高安全意识、增强责任感。

不定期开展安全检查，不留死角。对违反安全管理制度的人员，根据情节轻重和责任大小，做出严肃处理。防患于未然。

### 3. 组织管理举措

对于本课题，拟采取以下组织管理措施，有序推进课题的研究开发。

课题负责人：岳程斐教授。全面负责项目的组织、研究计划制定、阶段性节点把控，落实各管理部门的要求。

由课题负责人统一协调，课题小组研究人员进行详细方案的实施。上层统一管理，基层分工负责制度，重点把控按计划进度开展工作的情况。

具体措施如下：

（1）制定详尽技术流程及研制计划

组织细化梳理项目技术流程及研制计划，并不断完善相关内容，使其有效率的指导后续工作，具备可实施性和工作预见性.

（2）定期汇报进展，统一协调

组织课题组定期召开工作进展情况汇报会，课题研究人员介绍各自研究内容进展状态及存在问题，统一协调解决，并制定下期工作计划落实责任人。

（3）加强队伍建设

注重队伍建设，充分吸收博士和硕士研究生参加研究工作，在资料调研、关键技术攻关和系统仿真等方面发挥重要作用，成为本课题研究的重要力量。

（4）加强顶层设计及内部技术讨论

注重课题研究的顶层设计，积极借鉴其他课题的课题管理及研究经验，与其他课题及项目总体单位结成紧密的联合体，对课题关键技术进行攻关。组内部定期举行技术讨论会，形成良好的科研氛围，促进课题的研究工作。

# 五、子课题成果呈现形式及测试方法

本课题的主要成果呈现形式为异构无人多航行器集群任务规划与协同控制理论的新理论和新方法，考核指标为：适用于不少于5个航行器空中、海面、海下3种场景的协同作业任务；数值仿真中可实现协同作业时位置误差小于2m，姿态误差小于0.5°。

测试方法：数值仿真中根据仿真结果中误差数据进行统计特性分析后评测；实物测试中由任务指标完成度和实际位置/姿态跟踪误差进行评测。